Specifiche tecniche del progetto IoT
Smart Solar-EV Microgrid

Dataset, rete, TinyML, database, cloud application, MQTT/CoAP e stress test.

# * Nota: formattazione prodotta con l’intelligenza artificiale generativa

# 1. Unione e normalizzazione dei dataset

I dataset non devono essere uniti in modo meccanico, perché descrivono fenomeni diversi: fotovoltaico, consumo della microgrid, sessioni di ricarica EV e deposito autobus. La soluzione è costruire un master dataset coerente, basato su una timeline comune e su variabili di contesto che influenzano tutte le grandezze.

| Elemento | Scelta tecnica |
| --- | --- |
| Granularità temporale | 5 minuti, per rappresentare variazioni rapide del fotovoltaico e del traffico IoT. |
| Timezone | Europe/Rome, con conversione uniforme dei timestamp. |
| Unità | Potenza in W, energia in Wh/kWh, SoC normalizzato tra 0 e 1. |
| Interpolazione | Interpolazione lineare per dati continui; forward fill limitato per stati discreti. |
| Contesto comune | season, day_type, holiday_flag, time_slot, weather_condition, temperature, cloud_cover. |

Le sorgenti dati hanno ruoli distinti:

| Dato | Dataset / sorgente | Uso nel progetto |
| --- | --- | --- |
| Fotovoltaico | UNISOLAR o dataset PV + weather | Generazione FV, irraggiamento, temperatura, variabilità nuvolosa. |
| Consumo microgrid | Liege Microgrid Open Data o dataset microgrid equivalente | Profilo di carico urbano aggregato. |
| Colonnine EV | ACN-Data | Arrivi, durata, energia richiesta e domanda di ricarica EV. |
| Deposito autobus | NREL Transit Bus Depot Electricity Demand Dataset o profili sintetici derivati | Domanda del deposito, finestre di ricarica, disponibilità bus. |

Le variabili di contesto coordinano i dataset separati. Per esempio: sera feriale invernale e nuvolosa implica FV molto basso, load alto, EV demand alta e possibile rientro autobus in deposito. Estate a mezzogiorno implica FV alto, ma anche load elevato per condizionatori.

pv_generation_w = base_pv * weather_factor * season_factor * cloud_variability
microgrid_load_w = base_load * time_factor * season_factor * day_type_factor
ev_demand_w = ev_sessions_sampled * time_factor * day_type_factor
bus_depot_demand_w = bus_profile * service_schedule_factor

La label del modello TinyML viene derivata dal bilancio energetico:

energy_balance_w = pv_generation_w - microgrid_load_w - ev_a_demand_w - ev_b_demand_w - bus_depot_demand_w

SURPLUS          if energy_balance_w > +T_surplus
BALANCED         if -T_deficit <= energy_balance_w <= +T_surplus
DEFICIT          if energy_balance_w < -T_deficit
CRITICAL_DEFICIT if energy_balance_w < -T_critical

# 2. Specifiche architetturali della rete

| Dongle | Nodo | Tipo | Ruolo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Border Router | Gateway | Connette rete IoT e Cloud Application. |
| 2 | PV Sensor Node | Sensore | Simula produzione fotovoltaica e variabilità meteo. |
| 3 | Load Monitoring Node | Sensore | Simula consumo urbano aggregato e picchi di carico. |
| 4 | EV Charging Node A | Attuatore + TinyML | Colonnine pubbliche, decisione locale sulla potenza. |
| 5 | E-Bus Depot Node | Attuatore + TinyML | Deposito autobus, smart charging e V2G simulato. |
| 6 | EV Charging Node B | Attuatore + TinyML | Seconda area di ricarica, hub/deposito, priorità diversa. |

Disposizione reale simulata: PV Node su tetto/pensilina FV; Load Node presso il quadro principale; EV Node A in parcheggio pubblico; EV Node B presso hub intermodale o deposito; E-Bus Node nel deposito autobus; Border Router nel centro di controllo locale.

Flusso operativo:

1. I nodi si registrano presso la Cloud Application.
2. La Cloud salva la directory dei dispositivi.
3. La Cloud seleziona la policy corrente in base a calendario, stagione e fascia oraria.
4. I nodi ricevono policy generali.
5. I sensori generano dati e gli attuatori classificano localmente lo stato con TinyML.
6. EV Node A/B e Bus Node decidono localmente.
7. La Cloud salva misure, decisioni, comandi e metriche.
8. Grafana mostra dashboard e stress test.

# 3. Modello di Machine Learning

Il modello consigliato è un Decision Tree Classifier piccolo. È interpretabile, leggero, esportabile in C come sequenza di if/else ed è adatto all’inferenza su nRF52840. Il training viene svolto offline in Colab; sui nodi gira solo l’inferenza.

| Aspetto | Specifica |
| --- | --- |
| Modello | Decision Tree Classifier, max_depth 4 o 5. |
| Output | SURPLUS, BALANCED, DEFICIT, CRITICAL_DEFICIT. |
| Nodi con ML | EV Charging Node A, EV Charging Node B, E-Bus Depot Node. |
| Input temporali | hour_sin, hour_cos, season_id, day_type_id, holiday_flag. |
| Input energetici | pv_generation_norm, microgrid_load_norm, ev_a_demand_norm, ev_b_demand_norm, bus_depot_demand_norm. |
| Input operativi | average_bus_soc, available_buses_norm, weather_id, temperature_norm. |

EV Node decision:
SURPLUS -> HIGH_CHARGING
BALANCED -> NORMAL_CHARGING
DEFICIT -> REDUCED_CHARGING
CRITICAL_DEFICIT -> STOP_NON_PRIORITY

Bus Node decision:
SURPLUS -> CHARGE_BUSES
BALANCED -> IDLE_OR_NORMAL_CHARGE
DEFICIT -> PRESERVE_SOC
CRITICAL_DEFICIT -> V2G if SoC > min_required + safety_margin, else PRESERVE_SOC

# 4. Database: cosa viene salvato

La proposta usa due database: MySQL per dati strutturali, configurazioni e comandi; InfluxDB per serie temporali e metriche.

| Database | Contenuto |
| --- | --- |
| MySQL | devices, policies, commands, local_decisions, users_config, scenarios. |
| InfluxDB | pv_measurements, load_measurements, ev_charging_measurements, bus_depot_measurements, network_metrics, system_state. |

Tabelle MySQL principali:

devices(device_id, node_type, location, mqtt_enabled, coap_enabled, ipv6_address, coap_resources, ml_enabled, status, last_seen)
policies(policy_id, policy_name, season, day_type, holiday_flag, time_slot, min_bus_soc, safety_margin, ev_a_max_power, ev_b_max_power, v2g_enabled, sampling_min_s, sampling_max_s, congestion_threshold)
commands(command_id, target_device_id, command_type, payload, status, created_at, executed_at)
local_decisions(decision_id, device_id, energy_state, local_action, confidence, policy_id, timestamp)
users_config(config_id, key_name, value_string, updated_at)

Misure InfluxDB principali:

pv_measurements: pv_generation_w, irradiance, temperature, cloud_cover
load_measurements: load_power_w, critical_load_w, non_critical_load_w
ev_charging_measurements: connected_evs, requested_power_w, applied_power_w, charging_mode
bus_depot_measurements: average_soc, available_buses, v2g_power_w, next_departure_min
network_metrics: latency_ms, pdr, messages_sent, messages_received
system_state: active_policy, energy_state, adaptive_mode

# 5. Applicazione Cloud

La Cloud Application non sostituisce il decision making locale. Ha ruolo di supervisione: registra dispositivi, seleziona policy, salva storico, produce statistiche, monitora la rete, fornisce input utente e supporta Grafana.

| Modulo | Funzione |
| --- | --- |
| Device Registry | Registra nodi tramite topic MQTT registration/node o endpoint CoAP /register. |
| MQTT Collector | Riceve telemetria, decisioni locali, alert e metriche. |
| CoAP Controller | Legge risorse dei nodi e invia policy/comandi agli attuatori. |
| Policy Manager | Seleziona policy in base a feriale/weekend/festività, stagione, fascia oraria e meteo. |
| Supervisory Control | Verifica coerenza tra policy e decisioni locali; rileva nodi offline o comportamenti anomali. |
| Stress Test Manager | Avvia scenari, attiva/disattiva adattamento, raccoglie metriche. |
| CLI User Input | Permette di impostare meteo, scenario, policy, V2G, soglie e stress test. |
| Grafana Exporter | Rende disponibili metriche e serie temporali per dashboard. |

Esempi CLI:
set weather partly_cloudy
set external_forecast snow tomorrow
set scenario weekday_evening
enable v2g
set min_bus_soc 0.65
start stress network_congestion
enable adaptive_sampling
show devices

# 6. Implementazione MQTT / CoAP / Border Router

## 6.1 Border Router

Il Border Router è il nodo RPL root della rete IPv6/6LoWPAN. Fornisce accesso esterno alla rete IoT e permette alla Cloud Application di raggiungere i nodi CoAP. Nella demo può essere simulato in Cooja oppure implementato su dongle nRF52840 con Contiki-NG.

Componenti:
- Contiki-NG Border Router
- RPL root
- IPv6 prefix, es. fd00::/64
- tunslip6 sul PC host
- Mosquitto broker e Cloud Application sul PC host

## 6.2 MQTT

MQTT viene usato per telemetria periodica, registrazione dei nodi, decisioni locali, alert e metriche di rete.

registration/node
microgrid/pv/data
microgrid/load/data
microgrid/ev/a/status
microgrid/ev/b/status
microgrid/bus/status
microgrid/ev/a/local_decision
microgrid/ev/b/local_decision
microgrid/bus/local_decision
microgrid/network/metrics
microgrid/alerts

## 6.3 CoAP

CoAP viene usato per esporre risorse sui nodi e inviare comandi/policy. Ogni nodo CoAP deve implementare sia server sia client: server per esporre risorse, client per registrarsi e interagire con cloud o altri nodi.

PV Node: GET /status, GET /power, PUT /sampling-rate
Load Node: GET /status, GET /load, PUT /scenario
EV Node A/B: GET /status, GET /charging-power, PUT /charging-power, PUT /policy, PUT /mode
Bus Node: GET /status, GET /soc, GET /availability, PUT /policy, PUT /v2g-mode

Uso di CoAP Confirmable/Non-confirmable: comandi critici e policy update possono essere Confirmable; status update frequenti possono essere Non-confirmable per ridurre overhead sotto congestione.

# 7. Stress test e valutazione delle performance

Lo stress di rete non viene generato in modo artificiale da un nodo dedicato, ma nasce da condizioni realistiche della microgrid: cielo parzialmente nuvoloso, aumento ricariche EV, rientro autobus e picco di carico serale o estivo. Queste condizioni aumentano il data generation rate dei nodi.

| Scenario | Come si genera | Effetto atteso |
| --- | --- | --- |
| Normale | Sole, carico regolare, pochi EV, bus stabili | Traffico basso, latenza bassa, PDR alto. |
| Parzialmente nuvoloso | PV variabile, oscillazioni rapide | PV Node aumenta sampling; traffico MQTT cresce. |
| Sera feriale | FV basso, load alto, EV connessi, bus rientrati | Decisioni frequenti su EV e bus; possibile V2G. |
| Network Congestion | Sampling alto, burst, trasmissioni sincronizzate | Aumento latenza, calo PDR, meno messaggi ricevuti. |

Metriche di valutazione:

latency_ms = tempo tra invio nodo e ricezione cloud
PDR = messages_received / messages_sent
cloud_received_messages = messaggi ricevuti per minuto
command_success_rate = comandi CoAP riusciti / comandi inviati
decision_delay_ms = tempo tra evento e decisione locale
energy_control_effect = riduzione potenza EV / V2G attivato / SoC preservato

Meccanismi adattivi:

| Meccanismo | Descrizione |
| --- | --- |
| Adaptive Sampling Rate | Se la rete è congestionata, i nodi aumentano l’intervallo di campionamento e filtrano messaggi non critici. |
| Data Aggregation / Filtering | In congestione, il nodo invia min, max e media su una finestra, invece di inviare ogni singola misura. |

La valutazione confronta sistema senza adattamento e sistema con adattamento, usando Grafana.

Grafana panels:
1. PV generation vs load
2. EV A/B requested power vs applied power
3. Bus SoC and V2G power
4. Energy state over time
5. MQTT messages/min
6. Latency ms
7. Packet delivery ratio
8. Adaptive mode ON/OFF

# 8. Gestione del meteo: misura locale e input esterno

Il meteo può essere gestito su due livelli complementari. Il livello locale è rappresentato dal PV Sensor Node, che misura o simula condizioni correnti come irraggiamento, temperatura, cloud cover e variazione della produzione. Il livello applicativo è rappresentato dalla Cloud Application, che può ricevere un input utente o una previsione esterna, ad esempio “domani nevica”.

| Livello | Funzione | Esempio |
| --- | --- | --- |
| Nodo / rete IoT | Rileva condizioni attuali e variazioni rapide. | PV Node rileva calo improvviso della produzione o cielo parzialmente nuvoloso. |
| Cloud Application | Imposta o aggiorna scenario e policy previsionali. | Utente imposta da CLI: set external_forecast snow tomorrow. |

Questa distinzione è importante: il nodo misura il presente; la cloud può gestire il contesto previsto o notificato da fonte esterna. La previsione non modifica direttamente i sensori, ma modifica la policy distribuita ai nodi.

Esempio:
external_forecast = snow_tomorrow
policy_day = winter_snow_policy
effects:
- expected_pv_factor reduced
- min_bus_soc increased
- v2g more conservative
- EV charging limit reduced in critical time slots
- sampling rate increased in selected periods